系统运行流程

main>调用sys 初始化

sys调用decoder初始化

译码器decoder                  P2 寄存器

| A | P2^5 |
| --- | --- |
| B | P2^6 |
| C | P2^7 |

| P27 | P26 | P25 | P24 | P23 | P22 | P21 | P20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |

| Y0 | 000x xxxx |  |
| --- | --- | --- |
| Y1 | 001x xxxx |  |
| Y2 | 010x xxxx |  |
| Y3 | 011x xxxx |  |
| Y4 | 100x xxxx | Led |
| Y5 | 101x xxxx |  |
| Y6 | 110x xxxx | 数码管位选 |
| Y7 | 111x xxxx | 数码管段选 |

易错点 不能一位一位操作，由于速度慢引起错误意外开启无关设备 如P25=0P26=0P27=0

Led模块

译码器y4时led锁存器进入透明模式

Led引脚拉低 向MCU灌电流点亮

Led初始化

decoder_set(4);译码器选择4-led

P0=0xff;引脚拉高熄灭

decoder_set(0);译码器选择0

数码管

Y6位选 y7段选 位选高点亮 段选低点亮  共阳 消隐可选择段选或位选都可

I++：可以作为参数传递，传递后自加一

蜂鸣器和继电器

蜂鸣器低电平响 p06    继电器p04  由锁存器 1开 0关